Fundamentos de redes.

Paso 2

Actividad colaborativa 1

Carlos Andrés González Ramírez

C. 93414662

Presentado a:

John Harold Pérez Calderón

Curso: 2150506_42

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuelas de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería-ECBTI

14 de marzo de 2022

Introducción

En esta actividad, primero se armará una red simple con dos hosts y dos switches. También configurará parámetros básicos, incluidos nombres de host, contraseñas locales y aviso de inicio de sesión. Utilice los comandos show para mostrar la configuración en ejecución, la versión del IOS y el estado de la interfaz. Utilice el comando copy para guardar las configuraciones de dispositivos. Por último se aplicará la asignación de direcciones IP a las PC para habilitar la comunicación entre estos dos dispositivos. Use la prueba de ping para verificar la conectividad.

Lab-Configuración básica de switches y terminales, desarrollar en Packet Tracer.

Topología

Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 |

Nota: Mi número de identificación es 93414662, por lo tanto la IP del dispositivo PC-B quedaría 192.168.1.12

Objetivos

- Configurar la topología de red

- Configurar hosts en las PC

- Configurar y verificar los parámetros básicos del switch

Recursos necesarios

- 2 Switches (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)

- 2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

- Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

Instrucciones

Paso 1: Configurar la topología de red

En la parte 1, realizará el cableado para conectar los dispositivos según la topología de la red.

- Encienda los dispositivos.

- Conecte los dos switches.

- Conecte las PC a sus respectivos switches.

- Inspeccione visualmente las conexiones de la red.

Figura 1 Topología

Nota: En la figura se muestra la realización de la topología en el software cisco packet tracer.

Paso 2: Configurar hosts en las PC

- Configure la información de dirección IP estática en las PC de acuerdo con la tabla de direccionamiento.

Figura 2 Configuración del hosts en PC-A

Nota: En la figura se muestra la dirección IP y la máscara de red del PC-A

Figura 3 Configuración del hosts en PC-B

Nota: En la figura se muestra la dirección IP y la máscara de red del PC-B

- Verifique la configuración y la conectividad de la PC.

Figura 4 Verificación de conectividad desde PC-A  a PC-B

Nota: En la figura se muestra el ping exitoso entre los PC

Figura 5 Verificación de conectividad desde PC-B  a PC-A

Nota: En la figura se muestra el ping exitoso entre los PC

Configurar y verificar los parámetros básicos del switch

- Acceda al switch mediante el puerto de consola. Ingresa al modo de configuración global.

- Configure el nombre del switch, teniendo en cuenta la inicial de su primer nombre y su primer apellido, (Ejemplo: si su nombre es Pedro Perez, se nombrarán los switches como Pperez1 y Pperez2)

Para este  paso el nombre para los dispositivos es Cgonzalez1 y Cgonzalez2

- Introduzca contraseñas locales. Utilice cisco como contraseña de EXEC del usuario y class como contraseña de EXEC privilegiado.

- Introduzca un banner MOTD de inicio de sesión para advertir sobre el acceso no autorizado.

Guarde la configuración. Dentro del banner relacione el primer nombre y primer apellido del estudiante

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Cgonzalez1

Cgonzalez1(config)#enable secret class

Cgonzalez1(config)#line console 0

Cgonzalez1(config-line)#password cisco

Cgonzalez1(config-line)#login

Cgonzalez1(config-line)#exit

Cgonzalez1(config)#banner motd %Acceso restringido, Solo Carlos Gonzalez puede ingresar%

Cgonzalez1(config)#exit

Cgonzalez1#

- Muestre la configuración actual.

- Muestre el estado de las interfaces conectadas en el switch. Cerrar la ventana de configuración

Cgonzalez1(config)#interface vlan1

Cgonzalez1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Cgonzalez1(config-if)#no shutdown

Figura 6 Estado de las interfaces conectadas en el switch S1

Nota: En la figura se muestra el resumen de los parámetros básicos configurados en S1 y el estado de la interfaz por medio del comando show running-config

- Configure el switch S2.

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Cgonzalez2

Cgonzalez2(config)#enable secret class

Cgonzalez2(config)#line console 0

Cgonzalez2(config-line)#password cisco

Cgonzalez2(config-line)#login

Cgonzalez2(config-line)#exit

Cgonzalez2(config)#banner motd % Acceso restringido, Solo Carlos Gonzalez puede ingresar %

Cgonzalez2(config)#exit

- Registre el estado de interfaz para las interfaces siguientes.

Cgonzalez2(config)#interface vlan 1

Cgonzalez2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Cgonzalez2(config-if)#no shutdown

Figura 7 Estado de las interfaces conectadas en el switch S2

Nota: En la figura se muestra el resumen de los parámetros básicos configurados en S2 y el estado de la interfaz por medio del comando show running-config

- Utilice el comando show ip interface brief para ver el estado de las interfaces y la ip configurada

Figura 8 Estado de las interfaces en S1

Nota: En la figura se muestra el estado de las interfaces en S1 a través del comando show ip interface brief

Figura 9 Estado de las interfaces en S2

Nota: En la figura se muestra el estado de las interfaces en S2 a través del comando show ip interface brief

| Interfaz | S1 Status | S1 Protocol | S2 Status | S2 Protocol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0/1 | YES manual up | up | YES manual up | up |
| F0/6 | YES manual up | up | YES manual down | down |
| F0/18 | YES manual down | down | YES manual up | up |
| VLAN 1 | YES manual up | up | YES manual up | up |

- Desde un PC, ping S1 y S2. Los pings deberían ser correctos.

Figura 9 Verificación de conectividad desde PC-A hacia S1 y S2

Nota: En la figura se muestra el ping exitoso desde el PC-A hacia S1 y S2

- Desde un switch, ping PC-A y PC-B. Los pings deben ser exitosos.

Figura 10 Verificación de conectividad desde S1 hacia PC-A y PC-B

Nota: En la figura se muestra el ping exitoso desde S1 hacia PC-A y PC-B

Dar respuesta a las siguientes preguntas de reflexión

- ¿Por qué algunos puertos FastEthernet en los switches están activos y otros inactivos?

Porque los puertos FastEthernet solo están activos cuando los cables están conectados a los puertos, a menos que los administradores los hayan desactivados manualmente.

- ¿Qué podría evitar que se envíe un ping entre las PC?

Podría ser que los puertos FastEthernet están desactivados, que esten mal la dirección IP o que no se hayan asignado, o que este activo el firewall de los PCs.

- ¿Qué comando se usa para cifrar la contraseña?

Para encriptar todas las contraseñas en texto plano, utiliza el comando de configuración global service password-encryption.

- ¿Qué función tiene presionar la tecla tab a la hora de ingresar comandos en el IOS?

Se utiliza para completar la parte restante de los comandos y parámetros abreviados, si la abreviatura contiene suficientes letras para diferenciarse de cualquier otro comando o parámetro actualmente disponible. Cuando se ha ingresado parte suficiente del comando o palabra clave como para que sean únicos, presione la tecla Tab y la CLI mostrará el resto del comando o palabra clave.

- ¿Qué es un ISP?

Los proveedores de servicios de Internet (ISP), que comenzaron a surgir a finales de 1980 y principios de 1990, son las empresas y organizaciones que proporcionan acceso a Internet y servicios relacionados a los usuarios. Estos proveedores conectan los clientes a los clientes de otros proveedores de servicio por medio de redes. A menudo, los proveedores de servicio de Internet (también llamados Proveedores de acceso a Internet) son empresas que proporcionan servicios de telecomunicaciones, entre ellos, acceso a las comunicaciones de datos y la conexión telefónica, o incluso acceso a la televisión por cable.

- ¿En qué se diferencia SSH de Telnet?

SSH es el protocolo preferido para conectarse al sistema operativo de un dispositivo a través de la red porque es mucho más seguro que Telnet. Tanto SSH como Telnet se usan para conectarse a los dispositivos a través de la red y, por lo tanto, ambos se usan en banda. Se pueden usar PuTTY y Tera Term para conectarse mediante Telnet y SSH.

Conclusiones

Con el desarrollo del actual trabajo, se logró realizar y configurar la topología de forma satisfactoria reforzando las configuraciones básicas en los dispositivos en este caso los switches, se pudo asignar una dirección IP  a las interfaces y a los host de forma satisfactoria y por último la verificación de las configuraciones se probaron usando los comandos correctos y de esta manera, ya podemos administrar redes seguras y al mismo encontramos que cada host tiene una característica que lo hace único.

Los switches son dispositivos llamados switches LAN y estos proporcionan conexiones a varios segmentos en una red de área local de manera física a redes más complejas por ello fue importante realizar esta práctica conectando los PC a los switch mediante una conexión de cable directo e investigará diferentes modos de comando y características de ayuda.

Referencias bibliográficas.

- CISCO. (2020). Configuración básica de switches y terminales. Introducción a las redes. https://contenthub.netacad.com/itn/2.0.1

- CISCO. (2020). Capa de red. Introducción a las redes. https://contenthub.netacad.com/itn/8.0.1

- CISCO. (2020). Resolución de dirección. Introducción a las redes. https://contenthub.netacad.com/itn/9.0.1

- CISCO. (2020). Configuración básica de un router. Introducción a las redes. https://contenthub.netacad.com/itn/10.0.1

- CISCO. (2020). Asignación de direcciones IPv4. Introducción a las redes. https://contenthub.netacad.com/itn/11.0.1

- CISCO. (2020). Asignación de direcciones IPv6. Introducción a las redes. https://contenthub.netacad.com/itn/12.0.1

- CISCO. (2020). ICMP. Introducción a las redes. https://contenthub.netacad.com/itn/13.0.1

- Castaño, R. R. J., y López, F. J. (2013). Redes locales. Madrid, ES: Macmillan Iberia, S.A. (pp. 158 - 191). https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/43257?page=159

- Abad, D. A. (2013). Redes locales. Madrid, ES: McGraw-Hill España. (pp. 80 - 95). https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/50228?page=81

- Guaca, N. (2018). Configuración básica Switches [OVI]. http://hdl.handle.net/10596/23215

- What Is an Internet Service Provider (ISP)? (s. f.). Xfinity. Recuperado 10 de marzo de 2022, de https://es.xfinity.com/hub/internet/internet-service-providers

- Diferencias entre Telnet y SSH. (2018, mayo 3). PC Solución. https://pc-solucion.es/2018/05/03/diferencias-entre-telnet-y-ssh/